第 1 部分： 化学品及企业标识

化学品名称	增稠剂

联合国危险货物编号(UN号)	未规定

商品名称 201，202，909，808，PTF，811，707

推荐用途                                                印花、染色

企业名称

华樾精细化工（昆山）有限公司

中国江苏昆山立德企业家园5-1

联系电话：（+86）-512-57961323              传真：（+86）-512-50150986

化学事故应急电话 （+86）-512-57961323

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

乳白色液体 轻微

本品为非危险化学品，吞咽有害. 造成轻微皮肤刺激.

.

| 急性毒性-经口 | 类别4 - (H302) |
| --- | --- |
| 皮肤刺激或腐蚀 | 类别3 - (H316) |

GHS危险性类别

标签要素

信号词	警告

危险性说明

H302 - 吞咽有害

H316 - 造成皮肤刺激

危害防范措施 - 预防

使用前获特别指示

在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动

戴防护手套/戴防护眼罩

处置后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

危害防范措施 - 反应

如接触到或有疑虑：求医/就诊

皮肤

如发生皮肤刺激：求医/就诊

摄入

如误吞咽： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生

漱口

危害防范措施 - 储存

存放处须加锁

危害防范措施 - 处置

处置内装物/容器按照可的废弃物处理场

物理危险

不适用

健康危害

急性健康影响:

有害. 接触物质的影响(吸入、吞咽或皮肤接触)可能会延迟. 造成皮肤刺激(疼痛、发红和肿胀).

环境危害

不适用

其他信息其他危害

不适用

其他危害

不适用

第 3 部分： 组成/成分信息

纯品或混合物	混合物

| 化学名称 | CAS号 | EC号 | 含量-% |
| --- | --- | --- | --- |
| 白油 | 8042-47-5 | 232-455-8 | 10-20 |
| 乳化剂 | 68439-50-9 | 500-213-3 | 10-20 |
| 水 | 7732-18-5 | 231-791-2 | 调整平衡 |

第 4 部分： 急救措施

一般的建议	出示此安全技术说明书给现场的医生. 不要延误照顾和运送严重受伤的人. 如接触到或有疑虑：求医/就诊.

吸入	将患者移至空气新鲜处. 就医.

皮肤接触	立即脱去受污染的衣物和鞋袜，用大量水和肥皂冲洗. 立即求医/就诊.

眼睛接触	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗. 立即求医/就诊.

摄入	用水彻底漱口. 切勿给无意识的患者经口喂食任何东西. 若发生自发性呕吐，将头放低至臀部以下以防吸入呕吐物. 就医.

急性和迟发效应及主要症状	长期接触可能引起皮肤发红和刺激.

对保护施救者的忠告	穿着个人防护服(参见第8章). 如果患者摄入或吸入物质，不要采用口对口的方法，使用带有

单向阀的口罩或其他医用呼吸装置进行人工呼吸.

对医生的提示	无可用信息. 按症状治疗.

第 5 部分： 消防措施

灭火方法和灭火剂	泡沫, 水喷雾(水雾), 干砂, 灭火粉

不适用的灭火剂	无资料.

产品的特别危险性	点火危险

消防员的保护设备和注意事项	消防员应穿戴自给式呼吸器和全套消防战斗服 使用个人防护设备

第 6 部分： 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处 疏散 人员至安全区域 确保足够的通风，尤其是在密闭区域中 保持人员至上风向安全区域，

置程序	远离泄漏物 参考“第八部分”内容进行合适的个体防护 避免接触眼睛、皮肤和衣物

应急响应	参考“第八部分”内容进行合适的个体防护

环境保护措施	避免排入排水沟、下水道、地下室等密闭场所

收容方法	如能保证安全，防止进一步泄漏或溢出. 使用塑料布或防水布覆盖泄漏粉末，减少扩散. 使用干砂、土壤或其他不燃材料吸附或覆盖并转移至容器中.

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用 使用所需的个人防护设备. 彻底清洁被污染的表面. 收集并转移到贴有标签的合适的容器中.

的处置材料	用干砂或其他不燃吸收材料吸附，并置于容器中，稍后处理.

防止发生次生危害的预防措施	如果重大泄漏不能被控制通知地方主管当局.

第 7 部分： 操作处置与储存

操作注意事项	依据良好的工业卫生和安全措施操作 使用所需的个人防护设备 确保足够的通风，尤其是在密闭区域中 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

一般卫生要求建议	建议定期清洗设备、工作区和服装 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟 在休息之前和操作

过此产品之后立即洗手 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

储存注意事项	远离热源 保持容器密闭 保存在标签正确的容器内 存放处须加锁

第 8 部分： 暴露控制/个人防护

工程控制方法	淋浴

洗眼台

通风系统

个体防护设备(PPE)

手防护	防渗透手套

眼睛防护	护目镜

第 9 部分： 理化特性

基本理化性质信息

性状	液体

外观	水溶液

颜色	乳白色

气味	轻微

气味阈值	无资料

性质	值	备 注 • 方 法

pH值	7.0-9.0

熔点/凝固点	约-5℃

沸点/沸程	无资料

闪点	不易燃

蒸发速率	无资料

易燃性(固态、气态)	不易燃

空气中的易燃极限

易燃上限	无

燃烧下限	无

蒸气压	无资料

蒸气密度	无资料

比重	无资料

溶解性

n-辛醇/水分配系数	无资料

自燃温度	无资料

分解温度	无资料

运动粘度	无资料

动力粘度	无资料

其他信息

分子量	无资料

爆炸性	无

氧化性	无

软化点	无

有机挥发物含量 (%)	无资料

密度	无资料

表观密度	无资料

第 10 部分： 稳定性和反应性

稳定性	在正常条件下性质稳定

应避免的条件

对机械冲击过敏	无

对静电过敏	无

危险反应	在正常处理时无

聚合危害	在正常处理时无

应避免的条件	热源、火焰和火花

禁配物	无可用数据

危险的分解产物	在正常使用条件下无

第 11 部分： 毒理学信息

急性毒性

以下值是基于GHS文件第3.1章计算获得

ATEmix(口服)	>5,000.00  mg/kg

LD/LC50值该分类相关

皮肤刺激或腐蚀	无资料

眼睛刺激或腐蚀	无资料

呼吸或皮肤过敏	无资料

生殖细胞突变性	无资料

致癌性                                                         无资料

生殖毒性	无资料

特异性靶器官系统毒性—一次接触            无资料

特异性靶器官系统毒性—反复接触            无资料

吸入危害(基准与GHS第2版)	无资料

第 12 部分： 生态学信息

生态毒性

可能对水生生物造成长期持续有害影响.

持久性和降解性

无资料

潜在生物累积性

无资料

土壤中的迁移性

无资料

其他不利效应

无资料

第 13 部分： 废弃处置

废弃化学品

(残留物/未用产品的废弃处置方法)

污染包装物

必须依照当地和国家的法律法规进行处置

必须依照当地和国家的法律法规进行处置，不合理处置和回收利用该容器可能有危险并违法

第 14 部分： 运输信息

IMDG(国际海运危险货物规则)

联合国运输名称	未规定

联合国危险性分类	未规定联合国危险货物编号(UN号)	未规定包装类别	未规定

运输的特殊防护措施	无

海洋污染物	不适用

环境危害	不适用

RI D

联合国危险货物编号(UN号)	未规定

联合国运输名称	未规定

联合国危险性分类	未规定

包装类别	未规定

环境危害	不适用

运输的特殊防护措施	无

ADR

联合国危险货物编号(UN号)	未规定

联合国运输名称	未规定

联合国危险性分类	未规定

包装类别	未规定

环境危害	不适用

运输的特殊防护措施	无

IATA(国际航空运输协会)

联合国危险货物编号(UN号)	未规定

联合国运输名称	未规定

联合国危险性分类	未规定

包装类别	未规定

运输的特殊防护措施	无

第 15 部分： 法规信息

国家法规

中华人民共和国职业病防治法	不适用(高毒物品目录 2003版)

危险化学品安全管理条例	不适用(危险化学品目录2015年版(易毒)，重点监管危险化学品目

录，易制爆危险化学品名录)

危险化学品目录2015年版(或者 危险化学品的定义)	适用

*该判定是依据本公司判断的参考信息，最终判定由客户自己判断

易制毒化学品管理条例	不适用(易制毒化学品分类及目录，易制毒化学品进出口管理目录)

有毒化学品进出口环境管理规定	不适用(中国严格限制进出口的有毒化学品目录)

在没有法律规定的情况下，我们采用1.0%或以上作为阈值。

国际详细目录

中国现有化学物质名录	符合

第 16 部分： 其他信息

签发日期	2024-1-3

修订备考参考文献

LOLI Database (ChemADVISOR,Inc.)

The reference on GHS classification results

危险化学品分类信息表

EU CLP(1272/2008)Annex VI Table 3.1

其他信息

免责声明

本“安全技术说明书”提供的信息就我们在其出版之日所具备的知识、信息和经验所知，皆准确无误。 所给出的信息仅作为安全操

作、使用、处理、储存、运输、处置和排放方面的指导，不应视为保证或质量规范。 相关信息只涉及特定的材料。如果该材料与任何其他材料结合使用或用于任何工艺，除非文中明确规定，否则相关信息无效。